- 變壓器

甲部

當程式啟動時，畫面顯示一個理想變壓器連接至交流電源，輸入電壓預設為 5 V。

在下列各情況中，比較輸出電壓和輸入電壓：

- 副線圈的匝數相等於原線圈的匝數。

- 副線圈的匝數大於原線圈的匝數。

- 副線圈的匝數小於原線圈的匝數。

(提示：你可以透過拖曳滑桿，改變原線圈和副線圈的匝數。)

用來改變原線圈匝數的滑桿

用來改變副線圈匝數的滑桿

乙部

把理想變壓器連接5 V 的直流電源。

選擇直流電源 (5V)

副線圈中會否產生感生電流？

丙部

連接實用變壓器至5 V 的交流電源。

選擇實用變壓器

找出該實用變壓器的效率。

- 變壓器（答案）

甲部

當程式啟動時，畫面顯示一個理想的變壓器連接至交流電源，輸入電壓預設為 5 V。

在下列各情況中，比較輸出電壓和輸入電壓：

- 副線圈的匝數相等於原線圈的匝數。

輸出電壓相等於輸入電壓。

- 副線圈的匝數大於原線圈的匝數。

輸出電壓高於輸入電壓。

- 副線圈的匝數小於原線圈的匝數。

輸出電壓低於輸入電壓。

(提示：你可以透過拖曳滑桿，改變原線圈和副線圈的匝數。)

用來改變原線圈匝數的滑桿

用來改變副線圈匝數的滑桿

乙部

把理想變壓器連接5 V 的直流電源。

選擇直流電源 (5V)

副線圈中會否產生感生電流？

副線圈中並不會產生感生電流。

丙部

連接實用的變壓器至5 V 的交流電源。

選擇實用的變壓器

找出該實用的變壓器的效率。

把原線圈和副線圈的匝數分別設定為10匝和20匝。

輸入功率 = 5 V × 1 A = 5 W

輸出功率 = 10 V × 0.45 A = 4.5 W

功率 = (輸出功率 / 輸入功率) × 100%

= (4.5 / 5) × 100%

= 90%